福建经济学校1至5号楼及7号楼学生宿舍零星修缮工程量清单

（现场情况及施工方案）

各投标人察看现场后可在投标书中提出更加优化的施工方案

1号楼部分

一、1101房间厕所水池下水积水。

解决方案；1、开挖地漏管道。2、更换地漏。3、更换下水管道至堵塞处。3、因地漏口靠近洗衣池，需要先拆除水池，待瓷砖铺设后重新安装。4、地面瓷砖铺设。

二、1211阳台积水。

解决方案；1、重新在阳台左右低处开孔两处。2、安装新地漏及带P弯下水管。

三、1207水池挡板破损

解决方案；1、更换新的水池挡板。

2号楼部分

四、2101阳台下方管漏水，大管。

解决方案；更换下水管道。

五、2102阳台下方管漏水。

解决方案；更换下水管道。

六、2201进门右上天棚吊顶渗水

解决方案；需要2301进门右地面防水处理。

七、2203左侧墙体渗水严重

解决方案；水从卫生间渗透到外面，需要对左侧淋浴间地面进行防水处理

（1）、拆除淋浴间地面瓷砖、蹲便器及沙垫层。（2）、墙面1800cm以下刷丙烯酸彩色涂料。（3）、厕所地面及墙面400cm以下刷聚氨酯防水涂料。（4）蹲便器及蹲便器冲水阀安装。（5）厕所地面瓷砖铺设。

八、 2204左第一床天棚吊顶渗水严重

解决方案；水从2304左侧卫生间渗透到2204左第一床天棚。需要对2304左侧淋浴间地面做防水处理。

九、 2210左侧墙渗水严重

解决方案；水从左侧卫生间渗透到房间墙面，需要对左侧卫生间地面做防水处理。

十、2301进门右上天棚吊顶漏水

解决方案；进门右上天棚吊顶漏水屋面地面漏点防水处理。

十一、2304左侧墙角渗水屋下方

解决方案；需要处理2304地面淋浴间及厕所。

十二、2306左侧墙角渗水，宿舍内天棚吊顶开裂

解决方案；需要左淋浴间防水处理及屋面天台地面防水处理。

十三、2308右侧墙角渗水

解决方案；需要处理右淋浴间地面做防水处理。

十四、2309中间灯天棚吊顶渗水

解决方案；屋面天台地面做防水处理。

十五、2310左侧上方天棚吊顶渗水，室内天棚吊顶渗水

解决方案；需要处理上层室内。

十六、2311日光灯天棚吊顶渗水，室内天棚吊顶渗水

解决方案；需要处理上层室内。

3号楼部分

十七、3301天棚吊顶渗水

解决方案；需要对屋面天台做防水。

十八、3303天棚吊顶渗水

解决方案；需要对屋面天台做防水。

十九、3304天棚吊顶渗水

解决方案；需要对屋面天台做防水。

二十、3305天棚吊顶渗水，厕所及浴室漏水到房间

解决方案；1、需要对屋面天台做防水。2、厕所及浴室地面防水处理。

二十一、 3306天棚吊顶渗水，厕所及浴室漏水到房间

解决方案；1、需要对屋面天台做防水。2、厕所及浴室地面防水处理。

二十二、3307阳台天棚吊顶渗水

解决方案；需要对屋面天台做防水。

二十三、3308天棚吊顶渗水

解决方案；需要对屋面天台做防水。

二十四、3309天棚吊顶渗水

解决方案；需要对屋面天台做防水。

4号楼部分

二十五、4201入口处天棚吊顶漏水

解决方案；处理4301地面防水。

二十六、4204左一下靠门处墙体渗水

解决方案；需要处理4204左侧卫生间地面防水。

二十七、4205左侧卫生间天棚吊顶渗水。

解决方案；需要处理4305左侧卫生间地面防水。

二十八、4206右三天花板渗水

解决方案；需要处理4306右侧洗衣池地面防水。

二十九、4207两侧卫生间天棚吊顶漏水

解决方案；处理4307左右两边卫生间地面防水。

三十、4208左侧厕所天棚吊顶和水管漏水

解决方案；处理4308左侧卫生间地面防水及更换下水管。

三十一、4209左侧厕所天棚吊顶漏水

解决方案；处理4309左侧卫生间地面防水。

三十二、4301卫生间天棚吊顶漏水

解决方案；处理4401两边卫生间地面防水。

三十三、4302进门右侧水池壁渗水

处理方案；水池内侧打胶。

三十四、4304右一上铺天棚吊顶渗水，天棚吊顶裂缝处渗水。

处理方案；需要处理4404右侧卫生间地面防水及室内天棚吊顶防水。

三十五、4305阳台天棚吊顶黑色处渗水

处理方案；处理4405阳台地面防水。

三十六、4310右三上铺天棚吊顶漏水，右侧卫生间内天棚吊顶漏水

处理方案；处理4410房间地面防水及4410右侧卫生间地面。

三十七、4401阳台从天台下的水管漏水

解决方案；更换下水管。

三十八、4402门口漏水

解决方案；屋面防水处理。

三十九、4403门口、右三床漏水

解决方案；屋面防水处理。

四十、4406门口漏水

解决方案；屋面防水处理。

四十一、4407门口及空调上方漏水

解决方案；屋面防水处理。

四十二、4408门口漏水

解决方案；屋面防水处理。

四十三、4409门口漏水

解决方案；屋面防水处理。

四十四、4410房间内漏水

解决方案；屋面防水处理。

四十五、4411床上方漏水

解决方案；屋面防水处理。

5号楼部分

四十六、5207右侧厕所渗水到宿舍地板

解决方案；处理右侧厕所地面防水。

四十七、5405走廊渗水

解决方案；处理左右两侧卫生间。

四十八、5406走廊渗水

解决方案；处理左右两侧卫生间。

四十九、5501阳台水池漏水

解决方案；水池内侧打胶。

五十、5502进门左侧卫生间渗水到宿舍，尤其左床下地板

解决方案；左侧卫生间地面防水。

五十一、5505进门右厕会渗水的宿舍地板（右床下），左厕会渗水到地板

解决方案；处理左右两侧卫生间地面防水。

五十二、5506进门左厕会渗水到宿舍地板，尤其左1-下铺

解决方案；进门左厕地面防水处理。

五十三、5701阳台水池渗水

解决方案；水池内侧打胶。

五十四、5707右厕渗水到宿舍地板

解决方案；进门右厕地面防水处理。

五十五、4408阳台水池无法排水

解决方案；引一根排水管到地漏处。

五十六、501阳台水池漏水

解决方案；水池内侧打胶。

五十七、506进门左侧会渗水到宿舍

解决方案；左侧卫生间地面防水处理。

五十八、701阳台水池漏水

解决方案；水池内侧打胶。

五十九、705右侧水池漏水

解决方案；水池内侧打胶。

六十、707右厕渗水到地板

解决方案；进门右厕地面防水处理。

六十一、7号楼部分

因二层淋浴间及厕所地面渗水至食堂天棚吊顶，需要拆除地面瓷砖，防水刷到原梁及板底，墙面需拆除400cm高刷防水。在原来下水道主管上方增加一个地漏引地面水。（共计18间）